| Mesto Bardejov |  |
| --- | --- |
| - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bardejov č. 116/2011 zo dňa 22.9.2011, |  |
| - ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny „Bardejov, areál bývalých kasární“ |  |
|  | MUDr. Boris Hanuščak primátor mesta |

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bardejov

číslo 116/2011  zo dňa  22.9.2011,

ktorým sa vyhlasuje záväzná časť

Územného plánu zóny „Bardejov, areál bývalých kasární“

Mestské zastupiteľstvo Bardejov vydáva podľa ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 27 odseku  3  zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bardejov :

článok  1

Základné ustanovenie

/1/    Vyhlasuje sa záväzná časť Územného plánu zóny (ÚPN Z) „Bardejov, areál bývalých kasární“

/2/   Záväzná časť ÚPN Z „Bardejov, areál bývalých kasární“ je uvedená v prílohe, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohoto VZN

článok 2

Uloženie Záväznej časti  zmeny ÚPN Z „Bardejov, areál bývalých kasární“

Dokumentácia schváleného Územného plánu zóny „Bardejov, areál bývalých kasární“ je uložená a možno do nej nahliadnuť

- na  Meste Bardejov,

- na Stavebnom úrade Mesta Bardejov

- na Krajskom stavebnom úrade v Prešove.

článok 3

Záverečné ustanovenia

## VZN schválené Mestským zastupiteľstvom v Bardejove uznesením č. 86/2011 dňa 22.9.2011

VZN bolo na úradnej tabuli vyvesené dňa  22.9.2011

VZN je platné dňom vyvesenia na úradnej tabuli, teda dňom  22.9.2011

VZN nadobúda účinnosť 15-ym dňom od vyvesenia, teda  dňa   7.10.2011

MUDr. Boris Hanuščak

primátor mesta

Príloha č. 1 :

k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Bardejov č. 116/2011 zo dňa 22.9.2011, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny „Bardejov, areál bývalých kasární“.

Záväzná časť

Územného plánu zóny „Bardejov, areál bývalých kasární“

Záväzná časť ÚPN Z  obsahuje presne formulovaný návrh regulatívov na funkčne a priestorovo homogénne jednotky a jednotlivé pozemky, vychádzajúce zo zastavovacích podmienok na umiestňovanie stavieb, ktoré určujú spôsob využitia územia a obmedzujú, vylučujú alebo podmieňujú umiestňovanie stavieb na pozemku.

V regulatívoch sú zvlášť uvádzané regulatívy pre stavbu Hypermarket TESCO 4K Bardejov, pre ktorú ÚPN Z nahrádza územné rozhodnutie.

1.  Požiadavky na delenie a sceľovanie pozemkov

1.1. 	Na jeden pozemok s označením "A" a výmerou 21 353 m2 pre stavbu "Hypermarket TESCO 4K Bardejov " sceliť pozemky :

parc. č.1299/10 o výmere 98 m2

parc. č.1299/11 	o výmere 792 m2

parc. č.1299/12 o výmere 392 m2

parc. č.1299/13 o výmere 58 m2

parc. č.1299/14 o výmere 86 m2

parc. č.1299/22 o výmere 480 m2

parc. č.1299/23 o výmere 246 m2

parc. č.1299/24 o výmere 24 m2

parc. č.1299/25 	o výmere 140 m2

parc. č.1299/26 o výmere 492 m2

parc. č.1299/27 o výmere 110 m2

parc. č.1299/28 o výmere 50 m2

parc. č.1299/29 o výmere 185 m2

parc. č.1299/30 o výmere 123 m2

odčlenenú časť pozemku parc. č. 1299/1 o výmere 10 458m2

odčlenenú časť pozemku parc. č. 1299/9 o výmere 273 m2

odčlenenú časť pozemku parc. č. 1300/1 o výmere 7 346 m2

1.2.	Na jeden pozemok s označením "B" a celkovou výmerou 516 m2 pre Prístupovú komunikáciu zo Štefánikovej ulice (Stavebný objekt SO 15 stavby "Hypermarket TESCO 4K Bardejov") sceliť pozemky:

odčlenenú časť pozemku parc. č. 1299/1 s výmerou 515 m2.

odčlenenú časť pozemku parc. č. 1299/9 o výmere 1 m2

1.3.	Na jeden pozemok s označením "C" a celkovou výmerou 2 575 m2 pre Zásobovaciu komunikáciu z Mikulovskej ulice (Stavebný objekt SO 16 stavby "Hypermarket TESCO 4K Bardejov") sceliť pozemky:

parc. č.	1300/5 o výmere 3 m2

odčlenenú časť pozemku parc. č. 1300/1 o výmere 719 m2

odčlenenú časť pozemku parc. č. 1300/4 o výmere 160 m2

odčlenenú časť pozemku parc. č. 1325/5 o výmere 1 693 m2

1.4.	Na jeden pozemok s označením "D" a celkovou výmerou 15 204 m2 pre stavbu "Obchodná galéria a Administratívna budova" sceliť pozemky :

parc. č. 1299/8 o výmere 252 m2

parc. č. 1299/21 o výmere 840 m2

odčlenenú časť pozemku parc. č. 1299/1 o výmere 7 387 m2

odčlenenú časť pozemku parc. č. 1299/7 o výmere 514 m2

odčlenenú časť pozemku parc. č. 1299/19 o výmere 81 m2

odčlenenú časť pozemku parc. č. 1299/20 o výmere 23 m2

odčlenenú časť pozemku parc. č. 1300/1 o výmere 5 406m2

odčlenenú časť pozemku parc. č. 1300/4 o výmere 27 m2

odčlenenú časť pozemku parc. č. 1325/5 o výmere 596 m2

odčlenenú časť pozemku parc. č. 1325/8 o výmere 78 m2

1.5.	Na jeden pozemok s označením "E" a celkovou výmerou 10 521 m2  pre stavbu "Bytové domy" sceliť pozemky :

parc. č. 1299/2 o výmere 673 m2

parc. č. 1299/3 o výmere 65 m2

parc. č. 1299/4 o výmere 28 m2

parc. č. 1299/5 o výmere 125 m2

parc. č. 1299/6 o výmere 222 m2

parc. č. 1299/15 o výmere 751 m2

parc. č. 1299/16 o výmere 39 m2

parc. č. 1299/17 o výmere 118 m2

parc. č. 1299/18 o výmere 52 m2

parc. č. 1325/6 o výmere 104 m2

parc. č. 1325/7 o výmere 237 m2

odčlenenú časť pozemku parc. č. 1299/1 o výmere 5 801 m2

odčlenenú časť pozemku parc. č. 1299/7 o výmere 195 m2

odčlenenú časť pozemku parc. č. 1299/19 o výmere 160 m2

odčlenenú časť pozemku parc. č. 1299/20 o výmere 62 m2

odčlenenú časť pozemku parc. č. 1325/5 o výmere 1 857 m2

odčlenenú časť pozemku parc. č. 1325/8 o výmere 32 m2

1.6.	Na jeden pozemok s označením "F" s celkovou výmerou 1 915 m2 sceliť pozemky :

parc. č. 1302/1 o výmere 1 793 m2

parc. č. 1302/2 o výmere 24 m2

parc. č. 1302/3 o výmere 23 m2

parc. č. 1302/4 o výmere 23 m2

parc. č. 1302/5 o výmere 22 m2

parc. č. 1302/6 o výmere 30 m2

Poloha a tvar sceľovaných pozemkov je zrejmá z výkresu 7 - sceľovanie pozemkov - pozri grafickú časť.

2.	Regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov a stavieb

2.1. 	Výlučne na umiestnenie objektu hypermarketu TESCO vrátane vnútroareálových 	komunikácií a parkovacích plôch je určený pozemok "A" vytvorený scelením existujúcich 	pozemkov resp. ich častí - pozri časť 3.1. Požiadavky na delenie a sceľovanie pozemkov.

2.2.	Výlučne na umiestnenie prístupovej komunikácie do areálu zo Štefánikovej ulice je určený 	pozemok "B" vytvorený scelením existujúcich pozemkov resp. ich častí - pozri časť 3.1. 	Požiadavky na delenie a sceľovanie pozemkov.

2.3.	Výlučne na umiestnenie novej účelovej komunikácie z Mikulovskej ulice je určený pozemok "C" 	vytvorený scelením existujúcich pozemkov resp. ich častí - pozri časť 3.1. Požiadavky na 	delenie 	a sceľovanie pozemkov.

2.4. Výlučne na umiestnenie stavby Obchodná galéria a Administratívna budova vrátane vnútroareálových komunikácií a parkovacích plôch pre tieto objekty je určený pozemok "D"	vytvorený scelením existujúcich pozemkov resp. ich častí - pozri časť 3.1. Požiadavky na 	delenie 	a sceľovanie pozemkov.

2.5.	Výlučne na umiestnenie stavby Bytové domy vrátane vrátane vnútroareálových komunikácií a 	parkovacích plôch je určený pozemok "E" vytvorený scelením existujúcich pozemkov resp. ich 	častí - pozri časť 3.1. Požiadavky na delenie a sceľovanie pozemkov.

3.		Regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia a spôsob     	   pripojenia

3.1.		Regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia a spôsob 			pripojenia stavieb - okrem stavby Hypermarket TESCO 4K Bardejov

3.1.1.	Hlavný dopravný vjazd do areálu zóny riešiť z novej prístupovej komunikácie funkčnej triedy C3 - MO 6,5 / 30, ktorá bude zaústená na cestu I/77 v mieste existujúceho vjazdu do areálu kasární z cesty I/77

3.1.2.	Riešiť úpravu cesty I/77 v úseku od zásobovacieho vjazdu Hypernovy smerom na západ a úpravu komunikácie na ul. Mikulovská doplnením odbočovacích pruhov v potrebnom rozsahu tak, aby bol zabezpečený bezpečný prejazd vozidiel a bezpečné odbočenie z cesty I/77 do areálu riešenej zóny a do ulíc Mikulovská a Družstevná;  a naopak z uvedených komunikácií na cestu I/77.

3.1.3.	Riešiť úpravu stykovej križovatky : cesta I/77 - účelová komunikácia C3 - MO 6,5/30 a priesečnej križovatky : cesta I/77 - Mikulovská ul. - Družstevná ul. na svetelné, vzájomne koordinované križovatky s dynamickou formou riadenia.

3.1.4.	Novú účelovú prístupovú komunikáciu funkčnej triedy C3 - MO 8,0/20 pre zásobovanie hypermarketu TESCO a Obchodnej galérie napojiť na ul. Mikulovskú, riešiť ju na pre tento účel scelením existujúcich pozemkov a ich častí vytvorenom pozemku "C".

3.1.5.	Vjazd na odstavné a parkovacie plochy pre bytové domy riešiť z ul. Mikulovská.

3.1.6. 	Plochy vnútroareálovej statickej dopravy pre Obchodnú galériu a Administratívnu budovu riešiť na severnej a juhozápadnej strane pozemku na teréne, na západnej strane smerom k bytovým domom plochy statickej dopravy riešiť tak, aby sa minimalizoval ich negatívny vplyv na parkovú úpravu, tzn. napríklad s možnosťou úplného alebo čiastočného zapustenia pod terén, s možnosťou úplného alebo čiastočného prestrešenia, napr. s použitím zelenej strechy.

3.1.7. 	Existujúci verejný vodovod LT DN 250 preložiť do novej trasy popri východnej hranici areálu bývalých kasární.

3.1.8. 	Všetky ostatné riešené objekty okrem hypermarketu TESCO napojiť na verejný vodovod DN 350 na ul. Štefánikovej a DN 100 na ul. Mikulovskej.

3.1.9.	Riešiť umiestnenie vonkajších požiarnych hydrantov pre západnú časť areálu na vodovodnej prípojke pre Obchodnú galériu a Administratívnu budovu z ul. Štefánikovej a na vodovodnej prípojke pre jeden z bytových domov z Mikulovskej ulice.

3.1.10. Obchodnú galériu a Administratívnu budovu napojiť na jednotnú kanalizáciu DN 500 na Štefánikovej ul.

3.1.11. Objekty Bytových domov napojiť na jednotnú kanalizáciu DN 300 na ul. Mikulovskej.

3.1.12. Prečistené vody zo zaolejovanej kanalizácie zaústiť pred napojením na verejnú kanalizáciu do nových kanalizačných prípojok.

3.1.13. Obchodnú galériu a Administratívnu budovu napojiť na STL plynovod DN 100 OCL na ul. Štefánikovej.

3.1.14. Objekty Bytových domov napojiť na STL plynovod DN 80 OCL na ul. Mikulovskej.

3.1.15. Riešiť samostatnú trafostanicu pre objekt Obchodná Galéria napojenú z existujúcej trafostanice v objekte Polície TS 0001-0522 (Polícia). Trafostanicu umiestniť na pozemkoch vo vlastníctve objednávateľa obstarania tohto ÚPN Z.

3.1.16. Riešiť samostatnú trafostanicu pre objekt Bytové domy napojenú z novej trafostanice pre Obchodnú galériu. Podľa požiadaviek VSD a.s. realizovať prepoj na nasledujúcu existujúcu trafostanicu TS 0001-0523 OSP. Novú trafostanicu umiestniť na pozemkoch vo vlastníctve objednávateľa obstarania tohto ÚPN Z.

3.1.17. Objekt Administratívnej budovy napojiť z novej trafostanice pre Bytové domy. Pripúšťa sa aj napojenie z novej trafostanice pre Obchodnú galériu.

3.1.18. Hlavné stavebné objekty napojiť na NN rozvody z nových trafostaníc v rámci hranice pozemku bývalých kasární.

3.1.19.	Riešiť rozšírenie verejného osvetlenia v línii pred objektmi Bytových domov na Mikulovskej ulici a vo vnútrobloku s parkovou zeleňou z existujúceho stožiara na Mikulovskej ulici.

3.1.20.	Vnútroareálové osvetlenie parkovísk a nástupných spevnených plôch pred objektmi riešiť z vlastných rozvodov pre daný objekt.

3.1.21. Pripojenie ostatných objektov (= všetkých okrem objektu Hypermarketu TESCO) v zóne na telekomunikačné rozvody je možné riešiť z bodu pripojenia stanovenom Slovak Telecom a.s. - RSU Bardejov, Dlhý rad 14. Vzhľadom na veľkú vzdialenosť tohto bodu pripojenia od riešených objektov sa pripúšťa aj iné technické riešenie (bezdrôtové telekomunikačné technológie, iný prevádzkovateľ telekomunikačných služieb a pod.)

3.2. 	Regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia a spôsob 		pripojenia pre stavbu Hypermarket TESCO 4K Bardejov

Grafické znázornenie regulatívov je zobrazené na výkrese 5B - Podrobný výkres regulatívov pre stavbu "Hypermarket TESCO 4K Bardejov".

3.2.1. 	Hlavný dopravný vjazd do areálu zóny riešiť z novej prístupovej komunikácie funkčnej triedy C3 - MO 6,5 / 30, ktorá bude zaústená na cestu I/77 v mieste existujúceho vjazdu do areálu kasární z cesty I/77

3.2.2.	Riešiť úpravu stykovej križovatky : cesta I/77 - účelová komunikácia C3 - MO 6,5/30 a priesečnej križovatky : cesta I/77 - Mikulovská ul. - Družstevná ul. na svetelné, vzájomne koordinované križovatky s dynamickou formou riadenia.

3.2.3.	Novú účelovú prístupovú komunikáciu funkčnej triedy C3 - MO 8,0/20 pre zásobovanie Hypermarketu TESCO a Obchodnej galérie napojiť na ul. Mikulovskú, riešiť ju na pre tento účel scelením existujúcich pozemkov a ich častí vytvorenom pozemku "C".

3.2.4. 	Zabezpečiť povolenia dopravného napojenia Hypermarketu TESCO od príslušných orgánov pred žiadosťou o stavebné povolenie.

3.2.5.	Plochy vnútroareálovej statickej dopravy pre objekt Hypermarketu TESCO riešiť na teréne.

3.2.6.	Minimálna kapacita parkovacích plôch pre objekt Hypermarketu TESCO bude 94 stojísk, maximálna kapacita bude 258 stojísk.

3.2.7.	Parkovacie plochy pre objekt Hypermarketu TESCO situovať na sever a východ od objektu.

3.2.8.	Zásobovací dvor pre objekt Hypermarketu TESCO umiestniť v juhozápadnom rohu pozemku v priamej väzbe na novú účelovú komunikáciu funkčnej triedy C3 MO -8/20

3.2.9.	Objekt Hypermarketu TESCO napojiť na prekládku verejného vodovodu DN 250. Vodomernú šachtu riešiť na pozemku pre Hypermarket TESCO                                    vo vzdialenosti menšej ako 10 m od vodu napojenia na verejný vodovod.

3.2.10.	Riešiť umiestnenie vonkajších požiarnych hydrantov na pozemku pre objekt Hypermarketu TESCO z vnútroareálových rozvodov vody pre Hypermarket TESCO.

3.2.11. Vo väzbe na strojovňu SHZ riešiť pri južnej fasáde objektu Hypermarketu TESCO umiestnenie nádrže SHZ. Nádrž SHZ môže bude riešená ako nadzemná aj ako podzemná.

3.2.12. Hypermarket TESCO napojiť na jednotnú kanalizáciu DN 500 na Štefánikovej ul. Riešiť jednu kanalizačnú prípojku, do ktorej budú zaústené aj prečistené povrchové vody z parkovacích plôch.

3.2.13. Riešiť odkanalizovanie povrchových vôd z novej účelovej prístupovej komunikácie funkčnej triedy C3 – MO 8,0/20. Kanalizáciu zaústiť do verejnej kanalizácie na Mikulovskej ulici.

3.2.14. Hypermarket TESCO napojiť na STL plynovod DN 100 OCL na ul. Štefánikovej.

3.2.15. Riešiť samostatnú trafostanicu pre objekt Hypermarketu TESCO napojenú z existujúceho mrežového stožiara podľa technických podmienok VSD a.s. Trafostanicu riešiť podľa požiadaviek TESCO v rámci objektu Hypermarketu TESCO.

3.2.16. VN prípojku viesť mimo areálu bývalých kasární pozemkami 1298/1, 1298/3 a 1298/4.

3.2.17. Vonkajšie osvetlenie parkovacích plôch riešiť z vlastných rozvodov, nie rozšírením existujúcich verejných rozvodov vonkajšieho osvetlenia.

3.2.18. Objekt hypermarketu TESCO napojiť na telekomunikačné rozvody na ul. Štefánikova podľa vyjadrenia Slovak Telekom a.s..

3.2.19. Riešiť prekládku vzdušných telekomunikačných vedení dotknutých úpravou priesečnej križovatky Štefánikova ul. – Mikulovská ul. – Družstevná ul.

3.2.20. Riešiť prekládku vzdušných vedení NN dotknutých úpravou priesečnej križovatky Štefánikova ul. – Mikulovská ul. – Družstevná ul.

4.	Regulatívy umiestnenia stavieb na jednotlivých pozemkoch, urbánnych priestorov 	s určením zastavovacích podmienok

4.1.	Stavebná čiara pre ul. Mikulovskú je stanovená na 14 m od okraja vozovky.

4.2.	Stavebná čiara pre ul. Štefánikovu je stanovená na 12 m od okraja vozovky (ostrovček pre 	zastávku MHD sa nezohľadňuje).

4.3. 	Uličná čiara pre Mikulovskú aj Štefánikovu ulicu je hranica pozemkov v areáli bývalých kasární.

4.4.	V rámci vnútrobloku medzi Bytovými domami a Obchodnou galériou sa vymedzuje plocha šírky 	30m ako minimálny rozsah parkovej úpravy (tzn. kombinácia zelených plôch a rekreačných 	spevnených plôch pre peších) v danom priestore.

4.5.	V rámci pozemkov areálu bývalých kasárni sa vytvára 6 regulačných celkov, pre ktoré sú 	stanovené regulatívy umiestnenia stavieb a zastavovacie podmienky.

Stavba Hypermarket TESCO 4K Bardejov je riešená v rámci Regulačného celku 1, 	dopravné napojenie stavby je riešené v rámci Regulačných celkov 2 a 3.

4.5.1.	REGULAČNÝ CELOK 1

Tvorí ho scelený pozemok "A" pre stavbu Hypermarket TESCO 4K Bardejov umiestnený na východnej strane areálu 	bývalých kasární (pozri časť 3.1.Požiadavky na delenie a sceľovanie pozemkov a grafickú časť - výkres 7 - sceľovanie pozemkov).

4.5.1.1. Zastavovacie podmienky pre Regulačný celok 1 :

Celková plocha regulačného celku – pozemku			21 353 m2

Koeficient zastavanosti pozemku objektmi			0,50

Maximálna podlažnosť						3

Minimálny podiel plôch zelene na pozemku			20%

Funkčno - prevádzkové využitie územia				Polyfunkcia

Forma zástavby							Halový objekt

Maximálna výška umiestnenia atiky (pri plochej streche) 	12 m od upraveného terénu

4.5.1.2. V regulačnom celku 1, tzn. na scelenom pozemku „A“ bude umiestnená stavba Hypermarket TESCO 4K Bardejov.

Mimo scelený pozemok „A“ zasahuje dopravné napojenie objektu Hypermarketu TESCO, časť prípojok a prekládky inžinierskych sietí vyvolané dopravným riešením. Regulatívy pre uvedené časti stavby Hypermarket TESCO 4K Bardejov (pozri aj objektovú skladbu stavby Hypermarket TESCO 4K Bardejov v bode 3.4.5.1.6.) mimo Regulačný celok 1 sú uvedené v kapitolách 3.1. a 3.2.

4.5.1.3. Základný pôdorysný rozmer hlavnej hmoty objektu Hypermarketu TESCO bude maximálne 82 x 82m. K základnej hmote objektu budú riešené menšie hmoty energobloku a zásobovacej časti na južnej strane a hmota vstupu umiestnená na severnej strane objektu.

4.5.1.4. Odstupové vzdialenosti objektu Hypermarketu TESCO od existujúcich objektov v území budú :

- minimálne 55 m od objektu Hypernovy umiestnenej na východ od objektu Hypermarketu TESCO

- minimálne 70 m od objektov rodinných domov umiestnených na protiľahlej strane Štefánikovej ulice.

4.5.1.5. Objekt Hypermarketu TESCO bude umiestnený na pozemku "A" (pozri časť 3.1. Požiadavky na delenie a sceľovanie pozemkov a grafickú časť - výkres 7 - sceľovanie pozemkov) vytvorenom scelením existujúcich pozemkov resp. ich častí nasledovne :

- na západnej strane - ak to umožní konštrukčné riešenie - minimálne na hranici pozemku v mieste umiestnenia spojovacieho krčku medzi Obchodnou galériou a Hypermarketom TESCO (spojovací krčok je súčasťou stavby Obchodná galéria a Administratívna budova), objekty Hypermarketu TESCO a Obchodnej galérie môžu byť riešené ako dva dotýkajúce sa konštrukčne oddilatované celky s nulovou odstupovou vzdialenosťou

- minimálne 40 m od východnej hranice pozemku

- maximálne 60 m od severnej hranice pozemku

4.5.1.6. Stavbu Hypermarket TESCO 4K Bardejov členiť na nasledujúce stavebné objekty :

SO 01  Hlavná stavba – Hypermarket TESCO 4K

SO 02	Nádrž SHZ

SO 03	Reklamný pylón

SO 04  Príprava územia (hrubé terénne úpravy)

SO 05  Vnútroareálové komunikácie a spevnené plochy

SO 06  Sadové úpravy

SO 07.1 Vodovodná prípojka

SO 07.2 Areálový rozvod vody

SO 08.1 Kanalizačná prípojka - po hranicu pozemku

SO 08.2 Kanalizačná prípojka - úsek TESCO

SO 08.3 Kanalizácia zaolejovaná + ORL

SO 09.1 Prípojka STL plynu - po hranicu pozemku

SO 09.2 Areálový rozvod plynu

SO 10.1 VN prípojka - po hranicu pozemku

SO 10.2 VN prípojka - úsek TESCO

SO 11  Areálové NN rozvody

SO 12 	Vonkajšie osvetlenie

SO 13.1 Telekomunikačná prípojka - po hranicu pozemku

SO 13.2 Telekomunikačná prípojka - úsek TESCO

SO 14	Úprava cesty I/77

SO 14.1 Úprava dopravného značenia prieťahu cesty I/77 a miestnej komunikácie

SO 15	Prístupová komunikácia z cesty I/77

SO 16	Zásobovacia komunikácia z Mikulovskej ul.

SO 16.1 Odvodnenie zásobovacej komunikácie z Mikulovskej ul.

SO 17	Prekládka telekomunikačného vedenia

SO 18 	Prekládka NN vzdušného vedenia

SO 19 	Prekládka vodovodu DN 250

V rámci riešenia projektu pre stavebné povolenie sa pripúšťa doplnenie uvedenej základnej objektovej skladby o ďalšie stavebné objekty (podobjekty a prevádzkové celky), ktorých potreba vyplynie z požiadaviek dotknutých organizácií respektíve ich vznik bude vyvolaný zmenou technického riešenia , v súlade so záväznou časťou ÚPN Z.

4.5.1.6. Pred Hypermarketom TESCO riešiť ako samostatný stavebný objekt (pozri objektovú skladbu vyššie) reklamný pylón spoločne pre Hypermarket TESCO a Obchodnú galériu a Administratívnu budovu na ktorom bude celkové označenie areálu a označenie Hypermarketu TESCO. Výška reklamného pylóna bude maximálne 24,0m. Pôdorysný priemet pylóna nesmie zasahovať mimo hranice pozemku pre Hypermarket TESCO.

4.5.1.7. Riešenie peších plôch pred severnou fasádou hypermarketu TESCO musí umožniť kontinuálnosť a 	priamosť pešieho ťahu popred severnú fasádu objektu Hypermarketu TESCO. Šírka chodníka popred fasádu nesmie byť menej ako 3,0m – ani v miestach, kde sú umiestnené kolmé parkovacie státia a vstup do objektu.

4.5.1.8. K Hypermarketu TESCO zabezpečiť bezpečný peší prístup z chodníkov na Štefánikovej ulici. Chodník viesť popri novej účelovej prístupovej komunikácii C3 M0 – 6,5/30. Minimálna šírka prístupového chodníka bude 2,0 m. Vo väzbe na Štefánikovu ulicu musí na chodník nadväzovať prechod pre chodcov cez cestu I/77.

4.5.1.9.  V  rámci parkovacích plôch pre stavbu Hypermarket TESCO 4K Bardejov riešiť riešené zelené 	ostrovčeky s novou výsadbou stromov – malokorunných kultivarov so stĺpovitou alebo guľovitou korunou s menšou odparovacou plochou, minimálne v rozsahu definovanom výkresom regulatívov (pozri grafickú časť - výkres 5B).

4.5.1.10. Pred severnou fasádou hypermarketu TESCO realizovať výsadbu stromovej aleje 	z vysokých domácich kultivarov listnatých stromov, minimálne v rozsahu 	definovanom 	výkresom regulatívov (pozri grafickú časť - výkres 5B).

4.5.1.11. V bezprostrednom kontakte s komunikáciou na ul. Štefánikova zachovať aspoň časť existujúcich vzrastlých stromov (ak to nevylučuje rozhodnutie na základe nasledujúceho textu). Pripúšťa sa výrub stromov v polohe znemožňujúcej výstavbu navrhovaného objektu resp. prevádzku navrhovanej vozidlovej komunikácie alebo výrub stromov s priemernou a nižšou sadovníckou hodnotou (určí dendrologický výskum). Rovnako sa 		pripúšťa výrub stromov kvôli ich nevhodnej polohe z hľadiska rozhľadových uhlov 		križovatiek. Pri povolení na výrub bude stanovená náhradná výsadba - časť z nej je 		vhodné realizovať aj v línii stromov popri komunikácii na 	Štefánikovej ul.

4.5.1.12. Objekt Hypermarketu TESCO konštrukčne riešiť ako skelet s plochou strechou a montovanými fasádami. Fasády objektu nesmú byť riešené v silne kontrastných farebnostiach v štandardných odtieňoch spoločnosti TESCO (modrá, červená), pripúšťajú sa kombinácie odtieňov sivej farby v kombinácii s bielou farbou. Farebnosti TESCO (modrá, červená) je možné použiť iba na logách spoločnosti.

4.5.2.	REGULAČNÝ CELOK 2

Tvorí ho scelený pozemok "B" pre stavbu hlavnej prístupovej komunikácie do areálu zo Štefánikovej ulice (stavebný objekt SO 15 stavby Hypermarket TESCO 4K Bardejov ) - pozri časť 3.1.  Požiadavky na delenie a sceľovanie pozemkov a grafickú časť - výkres 7 - sceľovanie pozemkov.

4.5.2.1 Zastavovacie podmienky pre Regulačný celok 2 :

Celková plocha regulačného celku – pozemku			516 m2

Koeficient zastavanosti pozemku objektmi			0,0

Maximálna podlažnosť						-

Minimálny podiel plôch zelene na pozemku			-

Funkčno - prevádzkové využitie územia				Doprava

Forma zástavby							Líniová, dopravná

4.5.3.	REGULAČNÝ CELOK 3

Tvorí ho scelený pozemok "C" pre stavbu  účelovej komunikácie z Mikulovskej ulice určenej najmä pre zásobovanie Obchodnej galérie a Hypermarketu TESCO 4K Bardejov (stavebný objekt SO 16 stavby Hypermarket TESCO 4K Bardejov) - pozri časť 3.1.  Požiadavky na delenie a sceľovanie pozemkov a grafickú časť - výkres 7 - sceľovanie pozemkov.

4.5.3.1 Zastavovacie podmienky pre Regulačný celok 3 :

Celková plocha regulačného celku – pozemku			2 575 m2

Koeficient zastavanosti pozemku objektmi			0,10

Maximálna podlažnosť						1

Minimálny podiel plôch zelene na pozemku			60%

Funkčno - prevádzkové využitie územia				Doprava

Forma zástavby							Líniová, dopravná

Maximálna výška umiestnenia atiky (pri plochej streche) 	4 m od upraveného terénu

Maximálna výška hrebeňa strechy (pri šikmej streche) 	6 m od upraveného terénu

4.5.4.	REGULAČNÝ CELOK 4

Tvorí ho scelený pozemok "D" pre stavbu Obchodná galéria a Administratívna budova (pozri časť 3.1.  Požiadavky na delenie a sceľovanie pozemkov a grafickú časť - výkres 7 - sceľovanie pozemkov) umiestnený uprostred areálu bývalých kasární.

4.5.4.1 Zastavovacie podmienky pre Regulačný celok 4 :

Celková plocha regulačného celku – pozemku			15 204 m2

Koeficient zastavanosti pozemku objektmi			0,50

Maximálna podlažnosť						4

Minimálny podiel plôch zelene na pozemku			15%

Funkčno - prevádzkové využitie územia		Polyfunkcia, Šport a rekreácia

Forma zástavby						Viacpodlažný objekt

Výškový regulatív pre Obchodnú galériu :

Maximálna výška umiestnenia atiky (pri plochej streche) 	18 m od upraveného terénu

Maximálna výška hrebeňa strechy (pri šikmej streche) 	21 m od upraveného terénu

Výškový regulatív pre Administratívnu budovu :

Maximálna výška umiestnenia atiky (pri plochej streche) 	18 m od upraveného terénu

Maximálna výška hrebeňa strechy (pri šikmej streche) 	21 m od upraveného terénu

4.5.4.2.  Strecha Administratívnej budovy môže byť riešená ako plochá, pripúšťajú sa aj jednoduché tvary strechy ako pultová alebo sedlová. Sklon šikmej strechy nie je 	predpísaný, šikmá strecha musí byť ale materiálovo zosúladená s materiálmi použitými na fasádach objektu Obchodnej galérie a Administratívnej budovy, tzn vyžaduje sa použitie veľkoformátových krytín, skladané krytiny môžu byť použité iba na báze kovov (titánzinok, hliník, poplast. plech a pod.). Šikmá strecha musí mať jednoduchý, moderný výraz.

4.5.4.3. Riešenie peších plôch pred severnou fasádou Obchodnej galérie musí umožniť kontinuálnosť a priamosť pešieho ťahu popred severnú fasádu objektu smerom na východ.

4.5.4.4. V rámci parkovacích plôch pre stavbu Obchodná galéria a Administratívna budova riešiť zelené ostrovčeky s novou výsadbou stromov - malokorunných kultivarov so stĺpovitou alebo guľovitou korunou s menšou odparovacou plochou, minimálne v rozsahu definovanom výkresom regulatívov (pozri výkresová časť).

4.5.4.5. Pred severnou fasádou Obchodnej Galérie realizovať výsadba stromovej aleje  z vysokých domácich kultivarov listnatých stromov, minimálne v rozsahu definovanom 	výkresom regulatívov (pozri grafická časť - výkres 5A).

4.5.4.5. V bezprostrednom kontakte s komunikáciou na ul. Štefánikova zachovať	aspoň časť existujúcich vzrastlých stromov (ak to nevylučuje rozhodnutie na základe nasledujúceho textu). Pripúšťa sa výrub stromov v polohe znemožňujúcej výstavbu navrhovaného objektu resp. prevádzku navrhovanej vozidlovej komunikácie alebo výrub stromov s priemernou a  nižšou sadovníckou hodnotou (určí dendrologický výskum). Rovnako sa pripúšťa výrub stromov kvôli ich nevhodnej polohe z hľadiska rozhľadových uhlov križovatiek. Pri povolení na výrub bude stanovená náhradná výsadba - časť z nej je vhodné realizovať aj v línii stromov popri komunikácii na 	Štefánikovej ul.

4.5.5.	REGULAČNÝ CELOK 5

Tvorí ho scelený pozemok "E" pre stavbu Bytové domy (viď časť 3.1.  Požiadavky na delenie a sceľovanie pozemkov a grafickú časť - výkres 7 - sceľovanie pozemkov) umiestnený na západnej strane areálu bývalých kasární.

4.5.5.1. Zastavovacie podmienky pre Regulačný celok 5 :

Celková plocha regulačného celku – pozemku			10 521 m2

Koeficient zastavanosti pozemku objektmi			0,50

Maximálna podlažnosť						4

Minimálny podiel plôch zelene na pozemku			35%

Funkčno - prevádzkové využitie územia				Bývanie

Forma zástavby							Bytové domy

Maximálna výška umiestnenia atiky (pri plochej streche) 		14 m od upraveného terénu

Maximálna výška hrebeňa strechy (pri šikmej streche) 		18 m od upraveného terénu

4.5.5.2. Strechy môžu byť riešené ako ploché, pripúšťajú sa aj jednoduché tvary šikmej 	strechy - pultová resp. sedlová. Sklon šikmej strechy nie je obmedzený, v prípade riešenia sedlovej strechy je nutné použiť rovnaký sklon na všetkých objektoch bytových domov. Vylúčené sú historizujúce tvary striech ako napr. manzardová strecha a pod. Materiálové riešenie striech musí byť v prípade použitia šikmých striech jednotné na všetkých objektoch, ako krytina musí byť použitý materiál jednotnej farebnosti s povrchom bez výrazných 3D efektov (pri skladaných krytinách čo najplochejší výraz krytiny).

4.5.6.	REGULAČNÝ CELOK 6

Tvorí ho scelený pozemok "F" (viď časť 3.7.  Požiadavky na delenie a sceľovanie pozemkov a 	grafickú časť - výkres 7 - sceľovanie pozemkov) 	umiestnený na južnej strane areálu bývalých 	kasární vo väzbe na existujúci cintorín .

4.5.6.1 Zastavovacie podmienky pre Regulačný celok 6 :

Celková plocha regulačného celku – pozemku			1 915 m2

Koeficient zastavanosti pozemku objektmi			0,10

Maximálna podlažnosť						1

Minimálny podiel plôch zelene na pozemku			75%

Funkčno - prevádzkové využitie územia			Šport a rekreácia

Forma zástavby   Malopodlažný objekt  s možnosťou zvýšeného parteru	     Maximálna výška umiestnenia atiky (pri plochej streche)  4 m od upraveného terénu

Maximálna výška hrebeňa strechy (pri šikmej streche) 6 m od upraveného terénu

5.	Určenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb

5.1.	V objekte Obchodnej galérie riešiť aj prevádzky pre šport a rekreáciu.

5.2. 	Vnútorné priestory objektu Obchodnej galérie riešiť tak, aby umožnili usporiadanie 	príležitostných kultúrnych akcií.

6.    	Regulatívy začlenenia stavieb do okolitej zástavby, do pamiatkových rezervácií, do pamiatkových zón a do ostatnej krajiny

6.1.	Všetky stavby musia vychádzať z rovnakého architektonického tvaroslovia, objekty riešiť vo vzájomnom hmotovom, materiálovom, celkovom architektonickom súlade.

7.  Určenie stavieb, na ktoré sa nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby

7.1	Stavba "Hypermarket TESCO 4K Bardejov" vrátane stavebných objektov a prevádzkových súborov (objektová skladba - pozri vyššie časť 4.5.1.6.).

8.	Pozemky  na verejnoprospešné stavby a na vykonanie asanácie v riešenom území

8.1.	ÚPN Z zachováva verejnoprospešnú stavbu definovanú predchádzajúcimi územnoplánovacími 	dokumentáciami (najmä Zmenou ÚP č. 9/2010) - tzn. D2 - predĺženie ulice Dlhý rad 	komunikáciou funkčnej triedy C3, ktorej trasovanie upravuje Zmena č. 9 / 2010.

8.2.	Do času realizácie verejnoprospešnej stavby D2 - predĺženie ulice Dlhý rad komunikáciou 	funkčnej triedy C3 je možné realizovať v jej plánovanom koridore plochy statickej dopravy a 	prístupové komunikácie k týmto plochám.

8.3.	V tomto ÚPN Z navrhovaná komunikácia funkčnej tr. C3 8/20 z Mikulovskej ulice bude po realizácii verejnoprospešnej stavby D2 - predĺženie ulice Dlhý rad komunikáciou 	funkčnej triedy C3 zrušená, resp. bude zaústená na túto novú komunikáciu. Prístupy k  	zásobovacím dvorom Hypermarketu TESCO a Obchodná galéria a k parkovacím plochám Obchodnej galérie budú preriešené z novej komunikácie.

8.4. 	Na všetkých pozemkoch v areáli bývalých kasární bude vykonaná kompletná asanácia 	existujúcich vojenských objektov a spevnených plôch.

9. 		Zoznam verejnoprospešných stavieb

ÚPN Z zachováva verejnoprospešnú stavbu definovanú predchádzajúcimi územnoplánovacími dokumentáciami (najmä Zmenou ÚP č. 9/2010) - tzn. D2 - predĺženie ulice Dlhý rad komunikáciou funkčnej triedy C3, ktorej trasovanie upravuje Zmena č. 9 / 2010.

MUDr. Boris Hanuščak

primátor mesta